ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА № 185/13 от 30.07.2013 г.

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Н.А. Румянцева Великий Новгород, 2014 г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер инженер | Румянцева Н.А. Лебедева О.В. Станкевич Т.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |
| Пояснительная записка | главный специалист | Грозина Т.А. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |  |
| 2 | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |  |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 |  | Карта административных границ Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 2 |  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 3 |  | Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 4 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 5 |  | Карта транспортной инфраструктуры Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| Генеральный план |  |  |
| 1 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 2 |  | Карта границ населенных пунктов Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 3 |  | Карта функциональных зон Лесновского сельского поселения. М 1:10 000 |
|  |  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта								Н.А. Румянцева

Содержание.

Введение.	5

1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	7

1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения.	7

2. Обоснование размещения объектов местного значения	11

2.1. Анализ использования территорий поселения	11

Географическое положение	11

Климат.	13

Геология.	14

2.2. Население	17

2.3. Земельный фонд.	19

2.4. Объекты общественного и делового назначения.	20

2.5. Инженерная инфраструктура.	23

2.6. Производственная инфраструктура	24

2.7. Прогнозируемые направления развития экономической базы Лесновского сельского поселения.	27

2.8. Объекты специального назначения	28

2.9. Территории с особым режимом использования	29

2.10. Транспортная инфраструктура.	31

3. Нормативные параметры планировки и застройки поселения	31

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования	37

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	37

4.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования	37

4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	38

5. Развитие планировочной структуры населенного пункта д. Лесная.	38

6. Функциональное зонирование территории.	42

7. Баланс территории.	42

8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	43

8.1 Водоснабжение и водоотведение	44

8.2.Теплоснабжение	53

8.3. Газоснабжение	55

8.4. Сети связи	60

8.5. Сети электроснабжения.	60

8.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	62

9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	63

10. Основные технико-экономические показатели по Лесновскому сельскому поселению.	65

Заключение.	69

Приложение 1	70

# Введение.

Генеральный план Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) выполнен в 2009 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект» по заказу Администрации Лесновского сельского поселения.

Территориальное планирование Лесновского сельского поселения осуществляется посредством разработки проекта Генерального плана Лесновского сельского поселения и его утверждения и в дальнейшем внесения в него изменений.

В процессе реализации Генерального плана Лесновского сельского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа.

Настоящие изменения в Генеральный план Лесновского сельского поселения разработаны в 2014 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) в соответствии с договором № 185/13 от 30.07.2013 г. между ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Лесновского сельского поселения Новгородского района и техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план) Лесновского сельского поселения (приложение 1).

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения  Лесновского сельского поселения и уточненных перспектив развития поселения.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

После утверждения ранее разработанного ОАО «Институт Новгородгражданпроект» в 2009 году генерального плана возникла необходимость его корректировки в части границы населенного пункта д. Лесная.

Корректировка генерального плана осуществлена на период до 2030 года.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией  Лесновского сельского поселения.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией поселения в 2014 году.

# 1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения.

Социально-экономическое развитие муниципального образования Лесновского сельского поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Новгородского района и Лесновского сельского поселения.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование | Реквизиты утверждения |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральные программы, действующие на территории Новгородской области (по состоянию на 01.02.2014 г.) |  |  |
| Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса |  | Постановление Правительства РФ |
| Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 809 (в ред. от 25.02.2009 №169) |
| Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 |
| Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 22.10.2005 № 635 |
| Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года |  | Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 728 (ред. от 24.08.2006 №519) |
| Федеральная целевая программа «Развития образования на 2011 - 2015 годы» |  | Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 13.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; |  | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.07.2012) |
| Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 |
| Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-2020 годы |  | Постановление Правительства РФ от 27.05.2013 № 424 |
| Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы |  | Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 426 |
| Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 (ред. от 20.07.2012) |
| Культура России (2012 - 2018 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 |
| Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы |  | Постановление Правительства РФ от 12.10.2013№ 922 |
| Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |  | Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 |
| Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 03.12. 2009 № 985 (ред. от 24.12.2010, от 05.12.2011, от 21.06.2012, от 18.12.2012, от 12.12.2013) |
| Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» |  | Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. № 1995-р |
| Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 |
| Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах |  | Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 (ред.от 30.11.2013) |
| Доступная среда на 2011-2015 годы |  | Распоряжение Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2181-р |
| Информационное общество (2011-2020 годы) |  | Распоряжение Правительства РФ от 20.10. 2010 г. № 1815-р |
| Развитие здравоохранения |  | Распоряжение Правительства РФ от 24.12. 2012 г. № 2511-р |
| Программы социально-экономического развития Новгородской области согласно Перечню государственных программ Новгородской области, утвержденному распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 N 99-рг (ред. от 16.10.2013 №166-рг) |  |  |
| Схема территориального планирования Новгородской области |  | Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 29.04.2013 №259 |
| Государственная программа «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №317 |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №319 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №320 |
| Государственная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №321 |
| Государственная программа «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №268 |
| Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №271 |
| Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №272 |
| Государственная программа «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №322 |
| Государственная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №323 |
| Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №277 |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №325 |
| Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №326 |
| Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2017 годах» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №275 |
| Государственная программа «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №276 |
| Государственная программа «Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №274 |
| Государственная программа «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №273 |
| Государственная программа «Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №266 |
| Государственная программа «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №267 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №324 |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №270 |
| Государственная программа «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №278 |
| Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014-2017 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №316 |
| Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №327 |
| Программы социально-экономического развития Новгородского района |  |  |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования в Новгородском муниципальном районе» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 22.12.2010 № 1856 (ред. от 22.04.2013 №159; от 24.09.2013 № 369; от 01.10.2013 № 380) |  |
| Долгосрочная муниципальная целеваяю программа «Комплексная программа по осуществлению Основных мероприятий в области гражданской обороны, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2015 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от19.12.2011 № 2058 (ред. от 24.09.2013 № 371) |  |
| Целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2013-2015 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 30.11.2012 № 923 (ред. от 03.10.2013 № 385) |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 03.10.2013 № 386 |  |
| Муниципальная программа «Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 16.10.2013 № 408 |  |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на 2011 - 2013 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 15.11.2010 № 1658 (ред. от 01.11.2013 № 433; от 16.12.2013 № 490) |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 13.11.2013 № 446 |  |
| Целевая программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с торфяными пожарами в апреле - сентябре 2013 года» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 02.11.2012 № 875 (ред. от 16.12.2013 № 491) |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на период 2014 – 2016 годов» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 17.12.2013 № 492 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 18.12.2013 № 498 |  |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новгородском муниципальном районе (2010-2015 годы)» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района (ред от 18.12.2013 № 499) |  |
| Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов Администрации Новгородского муниципального района на 2014-2015 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 19.12.2013 № 501 |  |
| Программы социально-экономического развития Лесновского сельского поселения |  |  |
| Муниципальная целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в Лесновском сельском поселении на 2012-2013 годы» | Постановление Администрации Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 08.11.2011г № 117 |  |
| Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лесновском сельском поселении на 2012-2013 годы» | Постановление Администрации Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 08.11.2011г № 118 |  |
| Целевая программа «Газификация Лесновского сельского поселения на 2009-2013 годы» | Постановление Администрации Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 06.03.2009 г. № 5 (ред. от 20.06.2011 № 62) |  |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Лесновского сельского поселения, в 2012-2013 годах» | Постановление Администрации Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 30.05.2011 г. № 56 |  |
| Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011 - 2014 годы» | Решение Совета депутатов Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 23.05.2011 № 20 (ред. от 24.06.2011 № 23) |  |
| Инвестиционная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения деревни Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». | Постановление Администрации Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 24.06.2011г. № 63 |  |
| Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселении на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области от 14.11.2013 г. № 122 |  |

# 2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 2.1. Анализ использования территорий поселения

# Географическое положение

Лесновское сельское поселение (далее - Лесновское СП) входит в состав Новгородского муниципального района (далее - Новгородский МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь территории Лесновского поселения составляет – 8950 га.

Располагается к юго-западу от областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Лесновского сельского поселения установлена областным законом от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

- на севере – по административно-территориальной границе Шимского района, далее по границе кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 118, 116, 117 Медведского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз», по мелиоративной канаве, по оси автодороги Шимск-Новгород до проселочной дороги, идущей на д. Новое Сергово;

- на востоке – по оси проселочной дороги, идущей на д. Новое Сергово, далее по границе д. Новое Сергово, по мелиоративной канаве, по границе земель бывшего СПК «Нива», по берегу озера Ильмень до административно-территориальной границы Шимского района;

- на юге – по административно-территориальной границе Шимского района.

- на западе – по административно-территориальной границе Шимского района.

В состав Лесновского СП входят 1 населенный пункт д. Лесная, являющийся административным центром поселения.

Численность населения Лесновского СП на 01.01.2013 – 1964 человека, что составляет 3,23% от общего населения Новгородского МР.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2013 года - 625,855 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены «Национальный парк «Валдайский»» и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

Новгородский МР расположен на северо-западе Новгородской области. На западе район граничит с Батецким и Шимским районами, на востоке - с Маловишерским и Крестецким районами, на севере Новгородский район граничит с Чудовским районом, на юге - со Старорусским и Парфинским районами, а на северо-западе с Ленинградской областью: к западу с Лужским и к северу c Тосненским районами.

Расположение Лесновского сельского поселения в составе Новгородского муниципального района приведено на рисунке 2.1.1.

Рис.2.1.1. Схема расположения Лесновского сельского поселения в составе Новгородского муниципального района

# Климат.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем, снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3 м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м.

Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

1) наблюдается:

● до 15 дней в году с сильным ветром;

● до 50 дней с туманами;

● до 35 дней с метелью;

● до 25 дней с грозой.

2) для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

# Геология.

В геоморфологическом отношении территория Лесновского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона.

Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: нижнюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную.

Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Наиболее широко распространены осадки последнего Валдайского оледенения.

Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и озов.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м.

Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, образующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержанный гранулометрический состав.

Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами и суглинками. Тонко и мелкозернистыми песками и супесями.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными и болотными отложениями.

Озерно-аллювиальные и озерные отложения имеют ограниченное распространение. Первые развиты в дельтах и поймах рек, представлены песками тонко и мелкозернистыми, глинами и суглинками с прослоями торфа. Мощность не превышает 5 м.

Озерные отложения развиты в прибрежной полосе озер, мощность до 1 м. Представлены разнозернистыми песками с прослоями супесей, глин. С включением органики.

Аллювиальные отложения слагают пойменные и первые надпойменные террасы многочисленных рек и представлены мелко и среднезернистыми песками с гравием и галькой, с прослойками супесей, суглинков, глин  и торфа. Мощность современного аллювия не более 5 м.

Болотные отложения представлены торфом. Мощность 2-4 м, на отдельных участках 7-10 м.

Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и комплексы.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое залегание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции – воды порово-пластовые со свободной поверхностью; источник питания – атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений – максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-2,5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительности и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства. Кроме того, по соображениям планировочного характера выделяются территории, непригодные для застройки.

Район, ограниченно благоприятный для строительства, включает в себя участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приуроченные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутствуют.

Сложен район мореной, которая перекрывается позднеледниковыми озерно-ледниковыми ленточными глинами, суглинками, супесями и песками средней мощностью 4 - 5 и современными отложениями (торфом).

Ленточные глины и суглинки обладают преимущественно мягкопластичной, реже тугопластичной консистенцией и относятся к средне и сильносжимаемым грунтам. Нормативное давление на них в зависимости от влажности составляет 1,25 - 2,0 кг/см2. При промерзании они подвержены вспучиванию.

При строительстве на грунтах с малой несущей способностью в качестве основания под сооружения необходимо глубокое заложение фундаментов или устройство свайных оснований.

В пределах района широкое развитие имеют заболоченные территории. Район становится благоприятным для градостроительного освоения при условии осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков прибрежные территории, поймы рек.

Отложения отличаются пестротой литологического состава и невыдержанностью отдельных слоев, как по мощности, так и по простиранию. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,0 до 2,0 м, а в весеннее и осеннее время – у поверхности земли.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5 - 1,5 кг/см2.

# 2.2. Население

Численность населения Новгородской области на начало 2013 года составила 625.855 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными на начало 1991 года она уменьшилась на 16,8%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

В отличие от всех муниципальных районов Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1990 – 2012 гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Новгородском МР в целом численность населения (как сельского, так и городского) даже незначительно увеличилась (в сравнении с данными на начало 1991г. на 8,2 %).

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Лесновском сельском поселении до 2010 года наблюдается снижения численности населения, но после виден рост чиленности населения.

Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского МР и Лесновского СП представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 1991* | 01.01. 1996* | 01.01. 2001* | 01.01. 2006* | 01.01. 2007* | 01.01. 2008* | 01.01. 2009* | 2010 ** | 2011 ** | 2012 ** | 2013*** |
| Новгородская область | 751900 | 735600 | 710300 | - | 657600 | 652400 | 645369** | 632799 | 629748 | 625855 |  |
| Новгородский МР | 56200 | 58000 | 59100 | - | 56400 | 57000 | 56636** | 57182 | 59947 | 60825 |  |
| Лесновское СП | - | - | - | 1975 | 1984 | 1977 | 1954*** | 1971*** | 2014*** | 1958*** | 1962 |

* - по данным Генерального плана 2009 года;

** - по данным Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

*** - по данным, предоставленным Администрацией Лесновского сельского поселения в 2014 году.

Согласно генеральному плану 2009 года прогнозная чиленность населения на 2030 год составит 1238 человек. С таким прогнозом нельзя согласиться, т.к. на основании представленных ниже показателей, можно сделать вывод, что население данного поселения будет расти.

Показатели рождаемости и смертности по Лесновскому сельскому поселению приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

| Показатель | 2006-2008* | 2012 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 12,1‰ | 16,3‰ | 14‰ |
| Смертность | 10,1 | 6,62 | 10 |
| Естественный прирост | +2,0 | 9,68 | 4 |
| Миграционный прирост | -5,5 | 1,5 | 2-4 |
| Общий прирост | -3,5‰ | 11,18‰ | 6-8‰ |

Сравнение прогнозной динамики численности населения Лесновского сельского поселения, рассчитанной на основании данных для сельского населения Новгородского муниципального района, приведенных в Схеме терпланирования Новгородской области, и фактического населениея Лесновского сельского поселения представлено на рисунке 2.2.1.

Рис. 2.2.1. Сравнение прогнозной динамики численности населения Лесновского сельского поселения, рассчитанной на основании данных для сельского населения Новгородского муниципального района, приведенных в Схеме терпланирования Новгородской области, и фактического населениея Лесновского сельского поселения.

Анализируя данный график можно сделать вывод, что развитие поселений новгородского района происходит не равномерно. В некоторых поселениях возможено уменьшение численности населения, в других же наблюдается ее рост.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров.

В Лесновском СП наблюдается рост численности населения. Это обусловлено привлекательностью данного поселения его близким расположением к обласному центру.

Из всего вышесказанного расчет численности населения:

Рождаемость возрастать не сможет в силу возрастного состава населения;

Смертность – прогноз по области – 10,0‰ на 2030 год (схема терпланирования);

Естественный прирост – по области 4,0‰;

Миграционный прирост по области – 4,0‰;

Мы уже достигли этих показателей и соглашаемся с ними, т.е. определяем общий прирост по поселению на уровне 6,0-8,0‰ на 1000 жителей.

Таким образом прирост населения на расчетный срок составит: 2,0*6*20=240 чел.

Население на рсчетный срок будет составлять 2200 чел.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

# 2.3. Земельный фонд.

Распределение земельного фонда Лесновского сельского поселения на расчетный срок после внесения корректировки по категориям земель представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 4027,8 | 45,0 | 4025,2 | 45,0 |
| II | Земли населенных пунктов | 437,1 | 4,9 | 500,3 | 5,6 |
| III | Земли промышленности | 390,8 | 4,4 | 330,2 | 3,7 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII | Земли лесного фонда | 4094,4 | 45,7 | 4094,4 | 45,7 |
| VI | Земли водного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII | Земли запаса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  | 8950,1 | 100,0 | 8950,1 | 100,0 |

Рис. 2.3.1. Земельный фонд Лесновского сельского поселения современное использование.

Рис. 2.3.2. Земельный фонд Лесновского сельского поселения на расчетный срок.

# 2.4. Объекты общественного и делового назначения.

Перечни основных объектов, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования общественных, деловых и рекреационных зон приведены в обобщенном виде в таблицах настоящего раздела. Так как за последнее время существенных изменений по объектам общественного и делового назначения не произошло, а полный перечень основных объектов и инфраструктуры Лесновского сельского поселения и их основные характеристики (параметры) и месторасположение подробно изложены в Генеральном плане Лесновского сельского поселения 2009 года – в настоящих изменениях приведены только обобщенные данные по Паспорту поселения Росгосстата РФ (сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Система здравоохранения *

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений (отделений) здравохранения |  |  |  |  |  |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |  |  |  |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |  |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения других типов | единица |  | 1 | 1 | 1 |
| центры общей врачебной (семейной) практики | единица | 1 |  |  |  |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравохранения |  |  |  |  |  |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |  |  |  |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |  |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения других типов | единица |  | 1 | 1 |  |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |  |  |  |
| самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений и других ЛПУ | посещений в смену | 25 | 20 | 20 | 29 |
| самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений | посещений в смену | 25 | 20 | 20 |  |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |  |  |  |
| учреждения здравоохраниения | человек | 1 | 1 | 1 | 2 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  |  |
| учреждения здравоохраниения | человек | 3 | 3 | 3 | 4 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 3 | 3 | 3 |  |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Система образования и просвещения*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 1 | 1 |  |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, на конец отчетного года | место | 200 | 120 |  |  |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 98 | 97 |  |  |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года | человек | 0 | 0 |  |  |
| Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 132 | 125 | 120 | 118 |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат,.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Организация отдыха, развлечений и культуры*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 9 | 11 | 10 | 7 |
| Число библиотек | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица |  |  |  | 1 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Число структурных подразделений (филиалов) детских, музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица |  |  |  | 1 |
| Число кинотеатров и киноустановок | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок | человек |  | 1 | 1 | 1 |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат,

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Физическая культура и спорт*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 13 | 13 | 13 | 13 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 | 5 | 5 | 5 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| плавательные бассейны | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 13 | 13 | 13 | 13 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 | 5 | 5 | 5 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| плавательные бассейны | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат,

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Торговля и общественное питание*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| магазины | единица |  |  | 8 | 11 |
| магазины (без торговых центров) | единица | 7 | 7 |  |  |
| аптечные киоски и пункты | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| специализированные продовольственные магазины | единица |  |  |  | 1 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица |  |  | 8 |  |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| автозаправочные станции | единица |  | 1 | 1 | 1 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  | 10 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный |  |  | 302.7 | 489.9 |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный | 366 | 282.7 |  |  |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  | 25 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  | 302.7 |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  | 464.9 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 97.7 | 72.2 | 72 | 72 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 100 | 100 | 125 | 125 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 39 | 34 | 34 | 34 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 50 | 48 | 48 | 48 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 112 | 112 | 120 | 120 |
| рестораны, кафе, бары | место | 24 | 24 | 24 | 24 |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат,

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Бытовое обслуживание населения*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| бани, душевые и сауны | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ритуальные | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 3 | 2 | 4 | 4 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ритуальные | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 1 |  | 2 | 2 |
| Единовременная вместимость бань, душевых и саун | место | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат,

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 2.5. Инженерная инфраструктура.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Лесновского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр | 3804 | 3804 | 3800 | 3800 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица |  |  |  | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 3602 | 3664.5 | 3664 | 3664 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 180 | 860.5 | 381 | 300 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  | 112 |  | 135 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 6500 | 9400 | 1800 | 1800 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 6500 | 8000 | 1000 | 1000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  | 600 |  | 93 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) | метр | 3500 | 12400 | 2200 | 2200 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 30 | 12400 | 1100 | 1400 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 31.83 | 31.97 | 75.2 | 76 |

* по данным Паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселение, Росстат,

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 2.6. Производственная инфраструктура

Промышленный комплекс в основном представлен производственными базами, находящимися в черте населенного пункта д. Лесная. Назначение складов – хранение техники и сельскохозяйственной продукции. Площади занимаемых участков от 0,0119 га до 7,263 га, общая площадь – 16,18 га.

Предприятий, намечаемых к выносу из поселения, нет.

Вблизи деревни Лесная Новгородского района создается высокотехнологичный тепличный комплекс общей площадью 24,71 га и проектной мощностью в 17 тысяч тонн овощей в год, запуск которого должен состояться в третьем квартале 2015 года. Первая очередь проекта была введена в эксплуатацию в октябре 2012 года.

Реализация проекта позволит получать на каждого жителя области по 27 кг свежих овощей круглогодично.

Согласно Проекту, тепличный комплекс представлен 4 тепличными блоками площадью 6,17 га каждый, 2 видов, отличными друг от друга выращиваемыми культурами.

Стеклянное сооружение выполнено по инновационным технологиям и является результатом продолжительного опыта подобных построек в Западной Европе, преимущественно в Нидерландах.

Производство овощей и зелени будет осуществлять по методу малообъемной гидропоники на минераловатном субстрате голландского производства с подвязкой растений к вертикальной шпалере, с применением системы капельного орошения, подкормки углекислым газом, светокультуры, систем управления микроклиматом и прочих современных и эффективных технологий производства овощей защищенного грунта.

В проекте используются самые инновационные технологии, что гарантирует достижение оптимального количества и качества урожая. Кроме того применяются максимально экологические методы производства. Например, использованный газ из котельной комбината будет полностью очищаться, а получаемый чистый СО2 станет подаваться в теплицу в качестве природного питания растений. Таким образом, работающий комбинат представляет полностью экологически-чистое производство.

Общая сумма инвестиций в проект – 2,9 млрд. рублей. Строительство комплекса имеет и высокую социальную значимость. С выходом на проектную мощность на предприятии будет создано 350 новых рабочих мест.

Генеральным планом предлагается выделение дополнительной площади 83,6 га для размещения тепличного хозяйства.

По данным паспорта муниципального образования Лесновского сельского поселения, (Росстат , http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) наблюдается положительный момент в местном бюджете в виде его профицита до 2010 года. За тем наблюдается картина дефицита местного бюджета 2010-2012 годы, но дефицит бюджета постепенно снижается на фоне снижения доходов и расходов бюджета. Так, за период с 2008 по 2012 год величина доходов местного бюджета Лесновского сельского поселения уменьшилась в 1,4 раза, что видно из рис.2.2.6.1. и таблицы 2.2.6.1., причем темпы роста доходов бюджета Лесновского сельского поселения заметно ниже, нежели в среднем по Новгородскому району (рис. 2.6.2.)

Таблица 2.6.1.

Основные показатели бюджета Лесновского сельского поселения в 2008-2012 годах.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета | тысяча рублей | 26185.1 | 24179.5 | 18930.5 | 15594 | 18721 |
| Расходы местного бюджета | тысяча рублей | 25117.0 | 23090.2 | 19251.1 | 16005 | 18793 |
| Профицит, дефицит (-) | тысяча рублей | 1068,1 | 1089,3 | -320,6 | -411 | -72 |

Таблица 2.6.2.

Основные показатели бюджета Новгородского муниципального района в 2008-2012 годах.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета | тысяча рублей | 991218 | 946978 | 1021743 | 1062975 | 1104938 |
| Расходы местного бюджета | тысяча рублей | 1017986 | 964202 | 1051089 | 1052509 | 1199028 |
| Профицит, дефицит (-) | тысяча рублей | -26468 | -17224 | -29346 | 10466 | -94090 |

Рис. 2.6.1. Основные показатели бюджета Лесновского сельского поселения

в 2008-2012 годах.

Рис. 2.6.2. Темпы роста доходов бюджета Новгородского района и Лесновского сельского поселения в 2008-2012 годах.

Следует отметить, что доля Лесновского сельского поселения в бюджете Новгородского муниципального района невелика и составляет 1,47-2,64% (рис.2.6.3.), и в последние годы имеет место уменьшение доли Лесновского сельского поселения в бюджете Новгородского муниципального района.

Рис. 2.6.3. Доля бюджета Лесновского сельского поселения в бюджете Новгородского муниципального района в 2008-2012 годах.

# 2.7. Прогнозируемые направления развития экономической базы Лесновского сельского поселения.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Главными факторами дальнейшего развития территории Лесновского сельского поселения являются:

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Лесновского поселения за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. отраслевая специализация производственного комплекса поселения на данный момент сельское хозяйство;

2. ожидается прирост численности трудовых ресурсов поселения за счет ввода в эксплуатацию тепличного комплекса на 350 рабочих мест.

Как объект прогнозирования развития экономической системы Лесновского сельского поселения характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;

- достаточно выраженными интеграционными связями с обласным центром – г. Великий Новгород;

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтительно развитие сельскохозяйственного производства, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Новгородского района.

Реализация промышленной политики в районе будет вестись в рамках стратегического планирования, предусматривающих инвестиции в производственную инфраструктуру, стимулирование и поддержку инновационных производств. Новгородский МР сохраняет устойчивые позиции в Области на рынке по производству сельскохозяйственной продукции земледелия: кормов, фуражного зерна, овощей; в животноводстве основным является производство цельномолочной продукции и мяса.

Стратегической целью промышленной политики района является создание высокотехнологичного промышленного комплекса с эффективным механизмом функционирования, обеспечивающим экономическую самостоятельность района, конкурентоспособность ее продукции на областном и российском рынках, достойный уровень качества жизни населения.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Таким образом, перспективными направлениями в развитие экономики является восстановление агропромышленного комплекса и развитие производства:

В экономике Лесновского сельского поселения на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса основного развития не прогнозируется. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет основополагающей и на расчётную перспективу до 2030 года.

Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается восстановление и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями с обязательным учётом востребованности их продукции.

# 2.8. Объекты специального назначения

Кладбища.

На территории поселения имеется кладбище традиционного захоронения площадью 4,8 га.

Места захоронения (складирования) отходов

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов должен производиться в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года №155 и нормативными актами Администрации сельского поселения.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вместимость контейнера равна 0,75 м3 согласно по ТУ МПП ЖКХ.

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования жидких бытовых отходов принят равным 1,5 м3/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вывоз отходов от предприятий обслуживания, следует производить не реже одного раза в два дня.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

Твердые отходы размещаются твердые отходы складируются компанией ООО «Управляющая компания Вече-2» в д. Дорожно Новгородского района и ООО «Дорос» на Старорусском районе Медниковское поселение 1200 м юго-восточней д. Соболево.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо выполнять следующие условия:

- своевременно заключать договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение отходов;

- осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие шахтовые колодцы;

- обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров;

- на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами);

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых отходов;

- обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам.

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.

# 2.9. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы (таблица 2.9.1.)

- Таблица 2.9.1.

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; Площадь озера, км2 | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Черная | 3 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| руч. Марьин | 1,41 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| руч. Жупен | 2,21 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| оз. Березкино | 0,11 |  |  |
| оз. Анашское | 0,05 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| оз. Черное | 0,05 |  |  |
| оз. Кругленькое | 0,01 |  |  |
| оз. Ильмень | 982 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

- - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Источником водоснабжения потребителей д. Лесная является река Шелонь. От насосной станции I подъёма, располагаемой в районе водозабора на р. Шелонь в д. Ильмень Шимского района речная вода по водоводу подаётся на водопроводные очистные сооружения в д. Лесная.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

- охранные зоны (санитарные разрывы).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 110 кВ – 20 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

- санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий:

- тепличное хозяйство – 100 м;

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (КОС) - 200 м;

- санитарно-защитная зона водоочистных сооружений (ВОС) – 200 м;

- санитарно-защитная зона кладбища (50 м)

- санитарно-защитная зона сельскохозяйственных предприятий (100 м);

- санитарно-защитная зона коммунально-складских предприятий:

- овощехранилище – 50 м;

- склады, производственные базы – 100 м;

- АЗС – 100 м.

- противопожарные разрывы.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений до лесных массивов должно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

# 2.10. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Основные автотранспортные направления на территории Лесновского СП:

- межмуниципальная автомобильная дорога А-116 Новгород-Шимск.

Объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО, гаражных комплексов и т.д.) на территории Лесновского СП нет.

В СНП Лесная организованы пригородные автобусные маршруты.

Основные маршруты пригородного сообщения города В. Новгород с Лесновским СП и другими н. п. Новгородского района

Таблица 2.10.1.

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 130 | В. Новгород (вокзал) – Лесная |
| 114 | В. Новгород (вокзал) – Лесная – Шимск |
| 169 | В. Новгород (вокзал) – Медведь |
|  | В. Новгород (вокзал) – Сольцы |

Интенсивность автобусного движения недостаточна.

Остановки не везде оборудованы павильонами.

Проектом планируется размещение четырех остановок общественного транспорта:

- две (по обе стороны дороги) – в северо-восточной части д. Лесная в районе планируемой застройки;

- две (по обе стороны дороги) – в юго-западной части д. Лесная в районе планируемой застройки.

Речной транспорт отсутствует.

# 3. Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность населения Лесновского сельского поселения в площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Лесновского сельского поселения.

В соответствии с данными Росстата, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2014 г. составляет 32 940 м2 (по данным администрации).

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 31,83 | 31,83 | 31,97 | 32,45 | 32,75 | 32,94 |

Рис. 2.3.1. Общая площадь жилого фонда Лесновского сельского поселения.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Лесновского СП на 01.01.2009 г. составила 17,4 м2/чел., в настоящее время – 16,8 м2/чел. Уменьшение этого показателя в последние годы определяется не достаточным количеством строительства нового жилья для увеличивающейся численности населения. Так, по данным администрации Лесновского сельского поселения в 2012 году было построено 304 м2 жилья, а в 2013 – 190 м2.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

На основании схемы территориального планирования Новгородской области, рассматривая перспективу жилищной обеспеченности – 46 м2 на человека в 2030 году – жилищный фонд в поселении должен увеличиться и составить: 101 200 м2 общей площади, а значит необходимо будет построить 68 260 м2 нового жилья.

Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1962 | 2200 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 46 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 32940 | 101 200 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 68260 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 16,8 | - |

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Произвелось уточнение данных на расчетный срок, т.к. произошло изменение количества жителей. В генеральном плане 2012 года на расчетный срок количество жителей предполагалось – 1238 чел., а по расчетам – 2200 чел.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | норма |  | емкость |
| I Учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | 75 на 1000 чел. |  | 165 |
| 2 |  | Общеобразовательные школы |  | мест |  | 95 на 1000 чел |  | 209 |
| 3 |  | Учреждения внешкольного образования |  | мест |  | 32% от числа школьников |  | 67 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями |  |  |  | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | - |
| 2 |  | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | посещений в смену на 1000 чел. населения |  | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | - |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи |  | кол. спец. автомашин |  | 1 авт. на 10 тыс. чел. |  | 1 |  |
| 4 |  | Выдвижные пункты скорой мед. помощи |  | кол. спец. автомашин |  | 1 авт. на 5 тыс. чел. |  | 1 |
| 5 |  | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты |  | объект |  | В соответствии с техническими регламентами |  | - |
| 6 |  | Аптеки |  |  |  | В соответствии с техническими регламентами |  | - |
| 7 |  | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) |  | кол. мест |  | 30 на 10000 чел. |  | 7 |
| 8 |  | Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) |  | кол. мест |  | 28 на 1000 чел. |  | 62 |
| 9 |  | Дом-интернат для детей инвалидов |  | кол. мест. |  | 20 на 10000 чел |  | 4 |
| 10 |  | Детские дома-интернаты (от 4до17 лет) |  | кол. мест |  | 3 на 1000 чел. |  | 7 |
| 11 |  | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями |  | центров |  | 1 на 1000 детей |  | 1 |
| 12 |  | Территориальный центр социальной помощи семье и детям |  | центров |  | 1 на 50000 чел. |  | 1 |
| 13 |  | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) |  | кол. мест |  | 3 на 1000 чел. |  | 7 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) |  | м2 площади пола |  | 60 м2 площади пола на 1000 чел. |  | 132 |
| 2 |  | Клубы, дома культуры |  | посет. мест |  | 100 на 1000. чел. |  | 220 |
| 3 |  | Дискотеки |  | мест |  | 6 на 1000 чел |  | 13 |
| 4 |  | Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности) |  | кол. объектов. или кол. ед. хранения/кол. читательских мест |  | 1 на 1 тыс. чел. 5000/4 на 1000 чел. |  | 2(1000)/9 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) |  | м2 общей площади |  | 80-110 на 1000 чел |  | 176-242 |
| 2 |  | Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки |  | м2 общей площади |  | 300 на 1000 чел. |  | 660 |
| 3 |  | Спортивные залы общего пользования |  | м2 |  | 350 на 1000 чел. |  | 770 |
| 4 |  | Плоскостные сооружения |  | м2. |  | 1950 на 1000 чел. |  | 4290 |
| 5 |  | Крытые бассейны общего пользования |  | м2 зеркала воды |  | 20-25 зеркала воды на 1000 чел. |  | 44-55 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазины, в том числе: |  | м2 торговой площади |  | 460 на 1 тыс. чел. |  | 1012 |
| 2 |  | Предприятия общественного питания |  | кол. мест |  | 40-60 на 1 тыс. чел. |  | 88-132 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: |  | кол. рабочих мест |  | 7 на 1 тыс. чел. |  | 15 |
|  |  | для обслуживания населения |  |  |  | 4 на 1 тыс. чел. |  | 9 |
|  |  | для обслуживания предприятий |  |  |  | 3 на 1 тыс. чел. |  | 6 |
| 2 |  | Прачечные, в том числе: |  | кг. белья в смену |  | 60 на 1 тыс. чел. |  | 132 |
|  |  | для обслуживания населения |  |  |  | 20 на 1 тыс. чел. |  | 44 |
|  |  | фабрики-прачечные |  |  |  | 40 на 1 тыс. чел. |  | 88 |
| 3 |  | Химчистки, в том числе: |  | кг. вещей в смену |  | 3,5 на 1 тыс. чел. |  | 7,7 |
|  |  | для обслуживания населения |  |  |  | 1,2 на 1 тыс. чел. |  | 2,6 |
|  |  | фабрики-прачечные |  |  |  | 2,3 на 1 тыс. чел. |  | 5,1 |
| 4 |  | Бани |  | кол. мест |  | 7 на 1 тыс. чел. |  | 15 |
| 5 |  | Гостиницы |  | кол. мест |  | 3 на 1 тыс. чел. |  | 6 |
| 6 |  | Жилищно-эксплуатационные организации |  | кол. объектов |  | 1 на 20 тыс. чел. |  | 1 |
| 7 |  | Пункты приема вторичного сырья |  | кол. объектов |  | 1 на 20 тыс. чел. |  | 1 |
| 8 |  | Пожарные депо |  | кол. пож. машин |  | 1 на 1 тыс. чел. |  | 2 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отделения и филиалы банков |  | кол. операц. мест (окон) |  | 1 на 1-2 тыс. чел. |  | 1 |
| 2 |  | Отделение связи |  | 1 объект |  | 1 на 1-10 тыс.чел. |  | 1 |
| 3 |  | Организации и учреждения управления |  | объект |  | В соответствии с техническими регламентами |  | - |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Расчетная емкость |  | Существ. сохран. емкость |  | Емкость нового строительства |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | 165 |  | 280 |  | - |  |  |
| 2 |  | Общеобразовательные школы |  | мест |  | 209 |  | 460 |  | - |  |  |
| 3 |  | Учреждения внешкольного образования |  | мест |  | 67 |  | - |  | 67 |  |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | посещений в смену на 1000 чел. населения |  | - |  | 58 |  | - |  |  |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи |  | кол. спец. автомашин |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Выдвижные пункты скорой мед. помощи |  | кол. спец. автомашин |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты |  | объект |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6 |  | Аптеки |  |  |  | - |  | 1 |  | - |  |  |
| 7 |  | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) |  | кол. мест |  | 7 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| 8 |  | Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) |  | кол. мест |  | 62 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| 9 |  | Дом-интернат для детей инвалидов |  | кол. мест. |  | 4 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| 10 |  | Детские дома-интернаты (от 4до17 лет) |  | кол. мест |  | 7 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| 11 |  | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями |  | центров |  | 1 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| 12 |  | Территориальный центр социальной помощи семье и детям |  | центров |  | 1 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| 13 |  | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) |  | кол. мест |  | 7 |  | - |  | - |  | В учреждениях района, области |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) |  | м2 площади пола |  | 132 |  | - |  | 132 |  |  |
| 2 |  | Клубы, дома культуры |  | посет. мест |  | 220 |  | 320 |  | - |  |  |
| 3 |  | Дискотеки |  | мест |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности) |  | кол. объектов. или кол. ед. хранения/кол. читательских мест |  | 2(1000)/9 |  | 11800/25 |  | - |  |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) |  | м2 общей площади |  | 176-242 |  | - |  | 176-242 |  |  |
| 2 |  | Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки |  | м2 общей площади |  | 660 |  | - |  | 660 |  |  |
| 3 |  | Спортивные залы общего пользования |  | м2 |  | 770 |  | 491 |  | 279 |  |  |
| 4 |  | Плоскостные сооружения |  | м2. |  | 4290 |  | 1135 |  | 3155 |  |  |
| 5 |  | Крытые бассейны общего пользования |  | м2 зеркала воды |  | 44-55 |  | - |  | - |  |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазины, в том числе: |  | м2 торговой площади |  | 1012 |  | 489,9 |  | 522,1 |  |  |
| 2 |  | Предприятия общественного питания |  | кол. мест |  | 88-132 |  | 72 |  | 16-60 |  |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: |  | кол. рабочих мест |  | 15 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | для обслуживания населения |  |  |  | 9 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | для обслуживания предприятий |  |  |  | 6 |  | - |  | - |  |  |
| 2 |  | Прачечные, в том числе: |  | кг. белья в смену |  | 132 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | для обслуживания населения |  |  |  | 44 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | фабрики-прачечные |  |  |  | 88 |  | - |  | - |  |  |
| 3 |  | Химчистки, в том числе: |  | кг. вещей в смену |  | 7,7 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | для обслуживания населения |  |  |  | 2,6 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | фабрики-прачечные |  |  |  | 5,1 |  | - |  | - |  |  |
| 4 |  | Бани |  | кол. мест |  | 15 |  | 20 |  | - |  |  |
| 5 |  | Гостиницы |  | кол. мест |  | 6 |  | - |  | 6 |  |  |
| 6 |  | Жилищно-эксплуатационные организации |  | кол. объектов |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 7 |  | Пункты приема вторичного сырья |  | кол. объектов |  | 1 |  | - |  | - |  |  |
| 8 |  | Пожарные депо |  | кол. пож. машин |  | 2 |  | - |  | 2 |  |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отделения и филиалы банков |  | кол. операц. мест (окон) |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 2 |  | Отделение связи |  | 1 объект |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |
| 3 |  | Организации и учреждения управления |  | объект |  | - |  | 1 |  | - |  |  |

В рамках настоящих изменений генплана решение задач социально-бытового обслуживания населения предлагается осуществлять в соответствии с генпланом 2009 года, т.к. изменения в расчетах являются незначительными.

Но также предлагается к размещению два магазина – в северной и в южной присоединяемых частях.

Потребность в объектах специального назначения.

Кладбища.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения и крематория составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения на расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит: 0,1 га.

Предлагается оставить площадь существующего кладбища без изменений (4,8 га).

Полигоны твердых бытовых отходов.

Количество образующихся отходов за расчетный срок на территории Лесновского сельского поселения составит 15400 тонн.

Твердые отходы размещаются твердые отходы складируются компанией ООО «Управляющая компания Вече-2» в д. Дорожно Новгородского района и ООО «Дорос» на Старорусском районе Медниковское поселение 1200 м юго-восточней д. Соболево.

На расчетный срок строительства полигонов ТБО на территории поселения не требуется.

# 4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Лесновское сельское поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами инженерно-технической инфраструктурой для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Лесновское сельское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменениям сложившегося строения населенных пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).

# 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370) на территории Лесновского сельского поселения размещения новых объектов федерального и регионального значения не планируется.

# 4.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования

Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектных решений определялись нормативной потребностью и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения.

Настоящими изменениями генплана предусматривается строительство новых объектов местного значения (с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования):

- проектируемые артезианские скважины;

- строительство единой централизованной системы хозяйственно - бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой (БОС);

- строительство межпоселковых сетей природного газа.

# 4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны, м | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 200 | зона производственного использования |
| Кладбище | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 50 | зона специального назначения |
| Тепличное хозяйство | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100 | зона производственного использования |
| Водоочистные сооружения | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 200 | зона производственного использования |
| Овощехранилище | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 50 | зона производственного использования |
| Склады, производственные базы | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 100 | зона производственного использования |
| АЗС | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 100 | зона производственного использования |

# 5. Развитие планировочной структуры населенного пункта д. Лесная.

В состав Лесновского сельского поселения входит один населенный пункт – д. Лесная.

Границы данного населенного пункта были установлены в генеральном плане Лесновского сельского поселения 2009 года.

Данными изменениями в генеральный план граница д. Лесная изменена в сторону увеличения с целью присоединения отдельных частей на северо-востоке и юго-западе от данного населенного пункта к центральной его части с включением части земельного участка автодороги А-116 Новгород - Шимск.

Предусматривает интенсивное развитие деревни Лесная, в связи с чем запланировано увеличение территории деревни на 63,2 га, основная часть которых предполагается использовать для индивидуального жилищного строительства.

Развитие территории деревни предлагается вести в основном на вновь включаемых в состав населенного пункта территориях.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Для размещения индивидуальной жилой застройки предложено использование 13 кварталов ИЖС, которые располагаются в северо-восточной и юго-западной части населенного пункта:

а) в северо-восточной части деревни располагаются кварталы:

- под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

б) в юго-западной части деревни располагаются кварталы:

- под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – 12, 13, 14, 15, 16.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Плотность застройки составит: - 920 м2/га, что позволит выделять под застройку участки площадью до 0,20 га.

Общая площадь территорий, отводимых под индивидуальную жилую застройку составит 160,1 га. Предусматривается построить на этой территории застройки около 147,3 тысяч м2 общей площади жилых помещений, в которых будет проживать 3 202 человека.

Кварталы

- под общественно-деловую застройку ОД – 1, 2 предполагается использовать под торговые объекты;

- под зону производственного использования (для размещения коммунально-складских объектов) (П)– 3.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Кварталы | Территории кварталов, га | Население, тыс. чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Квартал ОД 1 | 0,9 | - | - | - |
| Квартал ОД 2 | 1,0 | - | - | - |
| Квартал П 3 | 1,7 | - | - | - |
| Квартал ИЖС 4 | 19,4 | 0,388 | 17,85 | 17,85 |
| Квартал ИЖС 5 | 10,2 | 0,204 | 9,38 | 9,38 |
| Квартал ИЖС 6 | 10,5 | 0,210 | 9,66 | 9,66 |
| Квартал ИЖС 7 | 15,8 | 0,316 | 14,54 | 14,54 |
| Квартал ИЖС 8 | 17,7 | 0,354 | 16,28 | 16,28 |
| Квартал ИЖС 9 | 13,5 | 0,270 | 12,42 | 12,42 |
| Квартал ИЖС 10 | 13,5 | 0,270 | 12,42 | 12,42 |
| Квартал ИЖС 11 | 25,5 | 0,510 | 23,46 | 23,46 |
| Квартал ИЖС 12 | 5,4 | 0,108 | 4,97 | 4,97 |
| Квартал ИЖС 13 | 8,2 | 0,164 | 7,54 | 7,54 |
| Квартал ИЖС 14 | 7,8 | 0,156 | 7,18 | 7,18 |
| Квартал ИЖС 15 | 5,8 | 0,116 | 5,34 | 5,34 |
| Квартал ИЖС 16 | 6,8 | 0,136 | 6,26 | 6,26 |
| Итого: | 163,7 | 3,202 | 147,3 | 147,3 |

Расположение планируемых кварталов представлено на рисунках 5.1., 5.2. и 5.3.

Рис. 5.1. Расположение планируемых кварталов в д. Лесная.

| Рис. 5.2. Расположение планируемых кварталов в д. Лесная. (северо-западная часть) | Рис. 5.3. Расположение планируемых кварталов в д. Лесная. (юго-восточная часть) |
| --- | --- |

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в утвержденном генеральном плане были предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Упорядочение производственных зон поселения - проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственных объектов;

- Организация коммунальных зон:- отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны;

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

- развитие системы общественного транспорта:

- Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электроснабжения;

- Строительство сетей канализации;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок.

# 6. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002г. №73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на карте функциональных зон Лесновского сельского поселения Генерального плана:

- функциональные зоны за пределами населенного пункта:

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- функциональные зоны в населенном пункте:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

# 7. Баланс территории.

- Настоящий баланс составлен в границах территории Лесновского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

Баланс территории Лесновского сельского поселения на расчетный срок после корректировки границы населенного пункта выглядит следующим образом.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 4027,8 | 45,0 | 4025,2 | 45,0 |
| II | Земли населенных пунктов | 437,1 | 4,9 | 500,3 | 5,6 |
| III | Земли промышленности | 390,8 | 4,4 | 330,2 | 3,7 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII | Земли лесного фонда | 4094,4 | 45,7 | 4094,4 | 45,7 |
| VI | Земли водного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII | Земли запаса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  | 8950,1 | 100,0 | 8950,1 | 100,0 |
| 1 | д. Лесная |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилая зона | 122,6 | 28,0 | 282,7 | 56,5 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | 9,1 | 2,1 | 10,9 | 2,2 |
| 1.3. | Зона производственного использования | 84,4 | 19,3 | 86,1 | 17,2 |
| 1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 17,7 | 4,0 | 92,6 | 18,5 |
| 1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | 201,7 | 46,1 | 16,9 | 3,4 |
| 1.6. | Зона рекреационного назначения | 1,6 | 0,4 | 11,1 | 2,2 |
| Всего: |  | 437,1 | 100,0 | 500,3 | 100,0 |

# 8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Современное состояние систем инженерного обеспечения населенных пунктов Лесновского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Коммунальная сфера*

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр | 3804 | 3804 | 3804 | 3800 | 3800 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 7500 | 3602 | 3664,5 | 3664 | 3664 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 1000 | 180 | 860,5 | 381 | 300 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 20 | - | 112 | - | 135 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 22400 | 6500 | 9400 | 1800 | 1800 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 10000 | 6500 | 8000 | 1000 | 1000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 370 | - | 600 | - | 93 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) | метр | 15000 | 3500 | 12400 | 2200 | 2200 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 3000 | 30 | 12400 | 1100 | 1400 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 40 | - | - | - | - |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 31.83 | 31,83 | 31,97 | - | - |

*- по данным Росстат,. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

# 8.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение.

- В состав Лесновского сельского поселения входит один населённый пункт (д. Лесная). Источником водоснабжения потребителей д. Лесная является река Малая Шелонь. От насосной станции I подъёма, располагаемой в районе водозабора на р. Шелонь в д. Ильмень Шимского района. Речная вода по водоводу Ø 400 мм подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) в д. Лесная.

- Производительность очистных сооружений составляет 8000 м³/сут, фактическая производительность на настоящий момент составляется 2800 м³/сут. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) по 1000 м³ каждый. Из резервуаров чистой воды (РЧВ) вода насосами насосной станции II подъёма по трубопроводам поступает в кольцевые сети хозяйсвтенно-питьевого водопровода д. Лесная. На кольцевых сетях установлены пожарные гидранты.

- Для частного сектора по ул. Советской на сети хозяйственно-питьевого водопровода установлены водоразборные колонки. Давление в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 3,0 кгс/см² (Нгар≈30 м.). Сети водопровода и сооружения находятся в эксплуатации с 1982 г.

- Водопотребление Лесновского сельского поселения на расчётный период составит: 640,77 м³/сут, в том числе на нужды промышленности, а именно ООО «Новгородские теплицы» составит 243,23 м³/сут. (таблица 8.1.1.).

- Таблица 8.1.1.

| Потребитель | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 1962 | 160 | 313,92 | 114,58 | 408,10 | 37,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 62,78 | 22,92 | 62,78 | 5,78 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив | чел | 1962 | 50 | 16,13 | 5,89 | 98,10 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  | 392,83 | 143,38 | 568,98 | 43,36 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации | чел | 14 | 15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,03 | 1,10,11 |
| Рабочих | чел | 70 | 25 | 2,00 | 0,52 | 2,00 | 0,25 | 1,10,11 |
| Приём душей | чел | 5 | 500 | 2,50 | 0,65 | 2,50 | 2,50 |  |
|  |  |  |  | 4,71 | 1,22 | 4,71 | 2,78 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 | 1,10,11 |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воды питьевого качества | - | - | - | 397,54 | 144,60 | 573,69 | 46,14 | 12 |
| Количество "сырой" воды |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 | 13 |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно прим. 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012).

6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водоптребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий.

7. К ч.max-коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москвв 2012.

8. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 20%.

9. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г.

- д. Лесная.

- В настоящее время водоснабжение основной части жилой застройки деревни Лесная осуществляется от сети кольцевого водопровода с тупиковыми участками.

- Источником водоснабжения остальной части д. Лесная служат водоразборные колонки.

Проектное предложение.

- В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- - 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- - 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- - 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

- Водопотребление Лесновского сельского поселения на расчётный период составит: 1703,06 м³/сут, в том числе на нужды промышленности, а именно ООО «Новгородские теплицы» составит 661,52 м³/сут. (см. таблицу 8.1.2.).

- Таблица 8.1.2.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 2000 | 160 | 320,00 | 116,80 | 416,00 | 38,31 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 64,00 | 23,36 | 64,00 | 5,89 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 2000 | 50 | 16,44 | 6,00 | 100,00 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 400,44 | 146,16 | 580,00 | 44,20 |  |
| Квартал ИЖС 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 388 | 160 | 62,08 | 22,66 | 80,70 | 12,15 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 12,42 | 4,53 | 12,42 | 1,87 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 388 | 50 | 3,19 | 1,16 | 19,40 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 77,69 | 28,36 | 112,52 | 14,02 |  |
| Квартал ИЖС 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 204 | 160 | 32,64 | 11,91 | 42,43 | 5,70 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 6,53 | 2,38 | 6,53 | 0,88 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 204 | 50 | 1,68 | 0,61 | 10,20 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 40,84 | 14,91 | 59,16 | 6,58 |  |
| Квартал ИЖС 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 210 | 160 | 33,60 | 12,26 | 43,68 | 8,16 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 6,72 | 2,45 | 6,72 | 1,26 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 210 | 50 | 1,73 | 0,63 | 10,50 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 42,05 | 15,35 | 60,90 | 9,42 |  |
| Квартал ИЖС 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 316 | 160 | 50,56 | 18,45 | 65,73 | 10,61 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 10,11 | 3,69 | 10,11 | 1,63 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 316 | 50 | 2,60 | 0,95 | 15,80 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 63,27 | 23,09 | 91,64 | 12,24 |  |
| Квартал ИЖС 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 354 | 160 | 56,64 | 20,67 | 73,63 | 11,43 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 11,33 | 4,13 | 11,33 | 1,76 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 354 | 50 | 2,91 | 1,06 | 17,70 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 70,88 | 25,87 | 102,66 | 13,18 |  |
| Квартал ИЖС 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 270 | 160 | 43,20 | 15,77 | 56,16 | 9,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 8,64 | 3,15 | 8,64 | 1,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 270 | 50 | 2,22 | 0,81 | 13,50 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 54,06 | 19,73 | 78,30 | 11,06 |  |
| Квартал ИЖС 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 270 | 160 | 43,20 | 15,77 | 56,16 | 9,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 8,64 | 3,15 | 8,64 | 1,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 270 | 50 | 2,22 | 0,81 | 13,50 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 54,06 | 19,73 | 78,30 | 11,06 |  |
| Квартал ИЖС 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 510 | 160 | 81,60 | 29,78 | 106,08 | 14,30 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 16,32 | 5,96 | 16,32 | 2,20 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 510 | 50 | 4,19 | 1,53 | 25,50 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 102,11 | 37,27 | 147,90 | 16,50 |  |
| Квартал ИЖС 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 108 | 160 | 17,28 | 6,31 | 22,46 | 5,38 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 3,46 | 1,26 | 3,46 | 0,83 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 108 | 50 | 0,89 | 0,32 | 5,40 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 21,62 | 7,89 | 31,32 | 6,21 |  |
| Квартал ИЖС 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 164 | 160 | 26,24 | 9,58 | 34,11 | 7,13 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 5,25 | 1,92 | 5,25 | 1,10 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 164 | 50 | 1,35 | 0,49 | 8,20 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 32,84 | 11,99 | 47,56 | 8,23 |  |
| Квартал ИЖС 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 156 | 160 | 24,96 | 9,11 | 32,45 | 6,92 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 4,99 | 1,82 | 4,99 | 1,07 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 156 | 50 | 1,28 | 0,47 | 7,80 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 31,23 | 11,40 | 45,24 | 7,99 |  |
| Квартал ИЖС 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 116 | 160 | 18,56 | 6,77 | 24,13 | 5,67 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 3,71 | 1,35 | 3,71 | 0,87 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 116 | 50 | 0,95 | 0,35 | 5,80 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 23,23 | 8,48 | 33,64 | 6,54 |  |
| Квартал ИЖС 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 136 | 160 | 21,76 | 7,94 | 28,29 | 6,34 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 4,35 | 1,59 | 4,35 | 0,98 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 136 | 50 | 1,12 | 0,41 | 6,80 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 27,23 | 9,94 | 39,44 | 7,32 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел | 42 | 15 | 0,63 | 0,16 | 0,63 | 0,08 | 1,10,11 |
| Рабочих |  | чел | 240 | 25 | 6,00 | 1,55 | 6,00 | 0,75 | 1,10,11 |
| Приём душей |  | чел | 14 | 500 | 7,00 | 1,81 | 7,00 | 7,00 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  |  | 647,89 | 236,48 | 647,89 | 81,00 | 1,10,11 |
| Итого по ООО"Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  | 240,00 | 661,52 | 88,83 |  |
| Суммарное водопотребление по Лесновскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 5202 | 160 | 832,32 | 303,80 | 1082,02 | 83,81 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0/12.0 | - | 166,46 | 60,76 | 166,46 | 12,89 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 5202 | 50 | 42,76 | 15,61 | 260,10 | - | 1,2,5 |
|  |  |  |  |  | 1041,54 | 380,16 | 1508,58 | 96,71 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 1703,06 | 620,16 | 2170,10 | 185,54 |  |
| Воды питьевого качества |  |  |  |  | 1055,17 |  | 1522,21 |  |  |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 - для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно прим. 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012).

6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водоптребления, учитывающий уклад жизни населения, режм работы предприятий, степень благоустройства зданий.

7. К ч.max-коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москвв 2012

8. Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%.

9. Колличество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 20%

10. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г.

11. Исх. "№144 от 12.08.2013 ООО "Новгородские теплицы" В настоящее время нужды тепличного производства обеспечиваются от действующего водовода "сырой" воды водопроводом 110 мм подающий воду в баки "приготовления воды", которые также являются регулирующими ёмкостями. Водоотведение производственнхы сточных вод, представляет собой излишки поливочной воды и её проливы, отводящийся без очистки в с\ближайшие мелиоративные  канавы.

12. В разделе "Водопотребление" указано количество воды питьевого качества, в разделе "Водоотведение" указано колличество хозяйственно-бытовых сточных вод.

13.В разделе "Водоотведение" указано колличество условно чистых сточных вод. В разделе "Водопотребление" указано колличество "сырой" воды.

- Ввиду близкого расположения территории под перспективную застройку и территории существующего жилого фонда представляется возможным создать единую сеть централизованного водоснабжения.

- Для гарантированного водоснабжения д. Лесная предлагается реконструировать водозаборные сооружения. Необходимая производительность водозаборных сооружений 1500 м³/сут. Устройство насосной станции I подъёма (q = 70 м³/час).

- ВОС находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо произвести замену технологического оборудования требуемая производительность очистных сооружений 1500 м³/сут, а так же произвести ремонт кровли здания.

- Необходима реконструкция и модернизация насосной станции II подъёма с увеличением мощности до 180 м³/час.

- На территории с существующей застройкой заменить  изношенные участки водопровода.

- Переложить участок водопровода Ø 100 мм на Ø 225 мм, по ул. Новгородская. Протяжённость перекладываемого участка составляет 120 м.

- От проектируемой сети Ø 225 мм по ул. Новгородская проложить вдоль мелиоративной канавы магистральный водопровод Ø 225 мм до северо-восточной части д. Лесная, в которую войдут кварталы (ОД 1, ОД 2, П 3, ИЖС 4, ИЖС 5, ИЖС 6, ИЖС 7, ИЖС 8, ИЖС 9, ИЖС 10, ИЖС 11) далее именуемые ИЖС-2. Водопровод пройдёт через ИЖС-2 до существующего водовода Ø 273 мм на д. Борки. На территории под перспективную застройку ИЖС-2 проложить кольцевую сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ø 225 ÷ 110 мм.

- От существующей сети д. Лесная проложить магистральный водопровод Ø 160 мм на ИЖС-1 (юго-западная часть д. Лесная) – кварталы (ИЖС 12, ИЖС 13, ИЖС 14, ИЖС 15, ИЖС 16). Для обеспечения требуемого напора на территории ИЖС-1 планируется устройство узла подкачки. Для гарантированного водоснабжения на территории ИЖС-1 проектом предлагается создать сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ø 160 ÷ 110 мм.

- Для гарантированного пожаротушения территории под перспективную застройку ИЖС-1 и ИЖС-2, проектом предлагается установить пожарные гидранты на кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

- Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- - на наружное – 15 л/с;

- Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

- Водопроводная сеть планируется Ø 225 ÷ 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

- На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100 ÷ 150 м и отключающей арматуры.

- Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

- Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012

- Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Расчетные расходы воды приведены в таблице 8.1.1.

Водоотведение.

Существующее положение.

- В состав Лесновского сельского поселения  входит только один населённый пункт (д. Лесная). Деревня Лесная оборудована централизованной системой водоотведения. Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Лесная самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения полной биологической очистки.

- Производительность очистных сооружений составляет 800 м³/сут.

- После очистки сточные воды по самотечному коллектору сбрасываются в мелиоративный канал. По мелиоративному каналу протяжённостью 3,00 км очищенные сточные воды сбрасываются открытым выпуском в р. Чёрная.

- Протяженность канализационных сетей составляет 15,00 км.

- Дома, которые не подключены к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, оборудованы надворными уборными с утилизацией в компостные ямы.

- Водоотведение Лесновского сельского поселения 418,40 м³/сут., в том числе от ООО «Новгородские теплицы» 45,97 м³/сут. (см. Таблица 8.1.3.).

- Таблица 8.1.3.

| Потребитель | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 1962 | 160 | 313,92 | 114,58 | 408,10 | 37,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 37,67 | 13,75 | 37,67 | 3,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив | чел | 1962 | 50 | 16,13 | 5,89 | 98,10 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  | 367,72 | 134,22 | 543,87 | 41,05 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации | чел | 14 | 15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,02 | 1,10,11 |
| Рабочих | чел | 70 | 25 | 2,00 | 0,52 | 2,00 | 0,25 | 1,10,11 |
| Приём душей | чел | 5 | 500 | 2,50 | 0,65 | 2,50 | 2,50 | 1,10,11 |
| Итого: |  |  |  | 4,71 | 1,22 | 4,71 | 2,77 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  | 45,97 | 16,78 | 45,97 | 5,75 |  |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые стоки | - | - | - | 372,43 | 135,44 | 548,58 | 43,82 |  |
| Условно чистые стоки |  |  |  | 45,97 | 16,78 | 45,97 | 5,75 |  |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно прим. 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012).

6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий.

7. К ч.max-коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москва 2012

8. Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%.

9. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%

10. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г.

Проектное предложение.

- Водоотведение Лесновского сельского поселения 1084,16 м³/сут., в том числе от ООО «Новгородские теплицы» 151,93 м³/сут. (см. Таблица 8.1.4.).

- Таблица 8.1.4.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 2000 | 160 | 320,00 | 116,80 | 416,00 | 38,31 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 38,40 | 14,02 | 38,40 | 3,54 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 2000 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 358,40 | 130,82 | 454,40 | 41,84 |  |
| Квартал ИЖС 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 388 | 160 | 62,08 | 22,66 | 80,70 | 12,15 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 7,45 | 2,72 | 7,45 | 1,12 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 388 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 69,53 | 25,38 | 88,15 | 13,27 |  |
| Квартал ИЖС 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 204 | 160 | 32,64 | 11,91 | 42,43 | 5,70 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 3,92 | 1,43 | 3,92 | 0,53 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 204 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 36,56 | 13,34 | 46,35 | 6,23 |  |
| Квартал ИЖС 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 210 | 160 | 33,60 | 12,26 | 43,68 | 8,16 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 4,03 | 1,47 | 4,03 | 0,75 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 210 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 37,63 | 13,74 | 47,71 | 8,92 |  |
| Квартал ИЖС 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 316 | 160 | 50,56 | 18,45 | 65,73 | 10,61 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 6,07 | 2,21 | 6,07 | 0,98 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 316 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 56,63 | 20,67 | 71,80 | 11,59 |  |
| Квартал ИЖС 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 354 | 160 | 56,64 | 20,67 | 73,63 | 11,43 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 6,80 | 2,48 | 6,80 | 1,05 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 354 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 63,44 | 23,15 | 80,43 | 12,48 |  |
| Квартал ИЖС 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 270 | 160 | 43,20 | 15,77 | 56,16 | 9,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 5,18 | 1,89 | 5,18 | 0,88 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 270 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 48,38 | 17,66 | 61,34 | 10,47 |  |
| Квартал ИЖС 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 270 | 160 | 43,20 | 15,77 | 56,16 | 9,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 5,18 | 1,89 | 5,18 | 0,88 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 270 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 48,38 | 17,66 | 61,34 | 10,47 |  |
| Квартал ИЖС 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 510 | 160 | 81,60 | 29,78 | 106,08 | 14,30 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 9,79 | 3,57 | 9,79 | 1,32 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 510 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 91,39 | 33,36 | 115,87 | 15,62 |  |
| Квартал ИЖС 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 108 | 160 | 17,28 | 6,31 | 22,46 | 5,38 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 2,07 | 0,76 | 2,07 | 0,50 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 108 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 19,35 | 7,06 | 24,54 | 5,87 |  |
| Квартал ИЖС 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 164 | 160 | 26,24 | 9,58 | 34,11 | 7,13 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 3,15 | 1,15 | 3,15 | 0,66 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 164 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 29,39 | 10,73 | 37,26 | 7,79 |  |
| Квартал ИЖС 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 156 | 160 | 24,96 | 9,11 | 32,45 | 6,92 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 3,00 | 1,09 | 3,00 | 0,64 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 156 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 27,96 | 10,20 | 35,44 | 7,56 |  |
| Квартал ИЖС 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 116 | 160 | 18,56 | 6,77 | 24,13 | 5,67 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 2,23 | 0,81 | 2,23 | 0,52 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 116 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 20,79 | 7,59 | 26,36 | 6,20 |  |
| Квартал ИЖС 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 136 | 160 | 21,76 | 7,94 | 28,29 | 6,34 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 2,61 | 0,95 | 2,61 | 0,59 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 136 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 24,37 | 8,90 | 30,90 | 6,93 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации |  | чел | 42 | 15 | 0,63 | 0,23 | 0,82 | 0,08 | 1,10,11 |
| Рабочих |  | чел | 240 | 25 | 6,00 | 2,19 | 7,80 | 0,75 | 1,10,11 |
| Приём душей |  | чел | 14 | 500 | 7,00 | 2,56 | 9,10 | 0,87 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  |  | 138,30 | 50,48 | 138,30 | 17,29 | 1,10,11 |
| Итого по ООО"Новгородские теплицы" |  |  |  |  | 151,93 | 55,45 | 156,02 | 18,98 |  |
| Суммарное водопотребление и водоотведение по Лесновскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды |  | чел | 5202 | 160 | 832,32 | 303,80 | 1082,02 | 83,81 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы |  | % | 20,0/12.0 | - | 99,88 | 36,46 | 99,88 | 7,74 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив |  | чел | 5202 | 50 | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  |  |  |  |  | 932,20 | 340,25 | 1181,89 | 91,55 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 1084,13 | 395,71 | 1337,91 | 110,53 |  |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 - для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г.

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно прим. 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012).

6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водоптребления, учитывающий уклад жизни населения, режм работы предприятий, степень благоустройства зданий.

7. К ч.max-коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москвв 2012

8. Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%.

9. Колличество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 20%

10. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г.

11. Исх. "№144 от 12.08.2013 ООО "Новгородские теплицы" В настоящее время нужды тепличного производства обеспечиваются от действующего водовода "сырой" воды водопроводом 110 мм подающий воду в баки "приготовления воды", которые также являются регулирующими ёмкостями. Водоотведение производственнхы сточных вод, представляет собой излишки поливочной воды и её проливы, отводящийся без очистки в с\ближайшие мелиоративные  канавы.

12. В разделе "Водопотребление" указано количество воды питьевого качества, в разделе "Водоотведение" указано колличество хозяйственно-бытовых сточных вод.

13.В разделе "Водоотведение" указано колличество условно чистых сточных вод. В разделе "Водопотребление" указано колличество "сырой" воды.

- Для гарантированного водоотведения д. Лесная необходимо строительство новых КОС на 800 м³/сут (с возможностью увеличения производительности за расчётный срок до 1000 м³/сут) в 2 линии по 400 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием, а так же с сооружениями обработки осадка.

- В виду сильного износа канализационных сетей, необходимо осуществить перекладку канализационных коллекторов.

- Для гарантированного водоотведения на территории ИЖС-1 и ИЖС-2 требуется строительство КНС. На территории ИЖС-2 устройство КНС №1 (q=50 м³/час, Н гар.= 60 м. h=4,0 м), и КНС №3 (q=10 м³/час, Н гар.= 10 м. h=4,0 м). На территории ИЖС-1 устройство КНС №2 (q=25 м³/час, Нгар.=50 м. h=4,0 м.) и КНС №4 (q=10 м³/час, Нгар.=20 м. h=4,0 м.).

- От проектируемой КНС-1, которая будет располагаться на территории ИЖС-1, необходимо проложить две напорные линии Ø 110 мм, по которым сточные воды будут перекачиваться в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Лесная.

- От проектируемой КНС-2, которая будет располагаться на территории ИЖС-2, необходимо проложить две напорные линии Ø 160 мм, по которым сточные воды будут перекачиваться в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Лесная.

- Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 8.1.3.

# 8.2.Теплоснабжение

- Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

- В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение

- Централизованным теплоснабжением, от котельных от существующей котельной в д. Лесная, обеспечиваются многоквартирные жилые дома, соцкультбыт и административно-хозяйственные здания.

- Индивдуальная жилая застройки населенного пункта, в основном,  имеет печное отопление, а также котлы на твердом и газовом топливе.

- Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей и на основании МДК 4-05.2004 где:

- V- объем зданий, тыс. м3;

- m - число человек;

- qo - удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

- qv - удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

- qh - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

- Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qhmax - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

- Qзд. - тепловой поток на одно здание, МВт;

- Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

- Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

- Расчет тепловых потоков представлен в таблице 8.2.1.

- В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Проектные решения:

- В качестве источников теплоснабжения планируемой индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки принято осуществлять от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Таблице 8.2.1.

| номер микрорайона (квартала) | общая площадь здания, А | Кол-во жителей, m | Характеристика здания |  |  | Объем здания | Кол-во зданий | укрупненный показатель q0 | укрупненный показатель qv | укрупненный показатель qh | Максимальный тепловой поток |  |  | Общая нагрузка Qhmax,Мвт | надбавки 10% 1,1 | Тепло Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление Qomax, Мвт | вентиляция Qvmax, Мвт | гор. вода Qhmax,Мвт |  |  |  |
|  |  |  | Энергосбережение | этажность | Назначениесм СНиП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2250 | 90 | 2 | 2 | 10 | 7875 | 1 | 0,330 | 0,080 | 9,6 | 0,142 | 0,032 | 0,060 | 0,235 | 0,258 | 0,222 |
| 2 | 2500 | 100 | 2 | 2 | 10 | 8750 | 1 | 0,330 | 0,080 | 9,6 | 0,158 | 0,036 | 0,067 | 0,261 | 0,287 | 0,247 |
| 4 | 17850 | 388 | 2 | 2 | 1 | 373 | 130 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 2,134 | 0,000 | 0,271 | 2,405 | 2,645 | 2,274 |
| 5 | 9380 | 204 | 2 | 2 | 1 | 373 | 68 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 1,116 | 0,000 | 0,142 | 1,259 | 1,384 | 1,190 |
| 6 | 9660 | 210 | 2 | 2 | 1 | 373 | 70 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 1,149 | 0,000 | 0,147 | 1,296 | 1,425 | 1,225 |
| 7 | 14540 | 316 | 2 | 2 | 1 | 373 | 106 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 1,740 | 0,000 | 0,221 | 1,960 | 2,157 | 1,854 |
| 8 | 16280 | 354 | 2 | 2 | 1 | 373 | 118 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 1,937 | 0,000 | 0,247 | 2,184 | 2,402 | 2,066 |
| 9 | 12420 | 270 | 2 | 2 | 1 | 373 | 90 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 1,477 | 0,000 | 0,188 | 1,666 | 1,832 | 1,576 |
| 10 | 12420 | 270 | 2 | 2 | 1 | 373 | 90 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 1,477 | 0,000 | 0,188 | 1,666 | 1,832 | 1,576 |
| 11 | 23460 | 510 | 2 | 2 | 1 | 373 | 170 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 2,791 | 0,000 | 0,356 | 3,146 | 3,461 | 2,976 |
| 12 | 4970 | 108 | 2 | 2 | 1 | 373 | 36 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 0,591 | 0,000 | 0,075 | 0,666 | 0,733 | 0,630 |
| 13 | 7540 | 164 | 2 | 2 | 1 | 373 | 55 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 0,903 | 0,000 | 0,114 | 1,017 | 1,119 | 0,962 |
| 14 | 7180 | 156 | 2 | 2 | 1 | 373 | 52 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 0,854 | 0,000 | 0,109 | 0,962 | 1,059 | 0,910 |
| 15 | 5340 | 116 | 2 | 2 | 1 | 373 | 39 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 0,640 | 0,000 | 0,081 | 0,721 | 0,793 | 0,682 |
| 16 | 6260 | 136 | 2 | 2 | 1 | 373 | 46 | 0,751 | 0,000 | 10,0 | 0,755 | 0,000 | 0,095 | 0,850 | 0,935 | 0,804 |

# 8.3. Газоснабжение

- Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов:

- -СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- -СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- -СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

- Предлагаемые решения газоснабжения, расчет газа производился с учетом теплотехнических решений и расчетов, существующих сетей газопроводов в соответствии с предоставленными исходными данными

Существующее положение.

- Газоснабжение д. Лесная Лесновского СП в настоящее время осуществляется природным и частично сжиженным газом. Источником газоснабжения природным сетевым газом является существующая ГРС в д. Ермолино Новгородского района.

- Через территорию сельского поселения проходит распределительный газопровод высокого давления  первой категории (Р ≤ 1,2 МПа) dу = 300мм, от АГРС «Ермолино» к пгт. Шимск. От газопровода высокого давления подведен газопровод к ГРПБ в районе ул. Новгородская д. Лесная, где давление газа снижается до среднего. От ГРПБ газопровод среднего давления диаметром 110 мм подведен к ПГБ в жилой застройке по ул. 60 лет СССР. В ПГБ давление газа снижается до низкого и подводится к жилым домам. Прокладка газопроводов низкого давления в основном надземная на опорах и по фасаду зданий, при пересечении дорог – прокладка подземная.

- В д. Лесная имеется газовая котельная №2а, которая осуществляет теплоснабжение д. Лесная. Общая установленная тепловая мощность 6,45 Гкал/ч. Газоснабжение котельной осуществляется от газопровода среднего давления, снижение давления газа от высокого до среднего  осуществляется через шкафной газорегуляторный пункт (ШРП).

- Общая протяженность газопроводов в границах Лесновского СП составляет 3804 м. Общее количество газифицированных квартир и домов - 523. Общий уровень обеспеченности газом 82%.

- Сжиженный газ используется в населенных пунктах, на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Великий Новгород.

- Газификация природным газом сельского поселения планируется на основании утвержденной Программы газификации, «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области», на основании «Генерального плана Лесновского сельского поселения, Новгородского района, Новгородской области», выполненного ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» (Великий Новгород, 2009 г.) и с учетом существующих газовых сетей.

- В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом потребителей планируемой застройки д. Лесная.

Проектное предложение.

- Источником газоснабжения участков жилой застройки сельского поселения является существующая АГРС в д. Ермолино.

- Газоснабжение планируемых участков (№1-16) предлагается предусмотреть от существующего газопровода высокого давления первой категории (Р ≤ 1,2 МПа) dу = 300 мм, от АГРС «Ермолино» к пгт. Шимск, который  проходит по территории д. Лесная. Для газоснабжения планируемой жилой застройки на участках предусматривается два ГРП высокого давления. От ГРП газ среднего давления будет подаваться до газопотребляющих установок. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРП (ГРП) высокое (Р ≤ 1,2МПа), на выходе – среднее (Р ≤ 0, 3МПа). Газоснабжение индивидуальных источников тепла для зданий общественно-деловой застройки (кварталы №1,№2) предусматривается от газопровода среднего давления с установкой редуцирующих установок. Газоснабжение жилых домов  на планируемых кварталах (№3-№16) предусматривается от газопровода среднего давления с установкой индивидуальных понижающих устройств у каждого потребителя.

- В жилых домах участков и части существующего жилого фонда, предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

- на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

- На планируемых участках в жилых домах предусматривается поквартирное теплоснабжение от котла с установкой в каждом доме:

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения;

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6 СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

- Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы». Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

- Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».

- Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

- Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.

- При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы - стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.

- Схема газоснабжения обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

- Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

- Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов на бытовые нужды населения и на теплоснабжение.

- Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

- Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

- Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении от котлов производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД) 0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85.

- Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно - бытовые нужды населения и теплоснабжение (без учета расхода на промышленное и сельскохозяйственное потребление), таблица 8.3.1.

- Таблица 8.3.1.

| Номера участков | Планируемое количество жителей, чел. | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 54354 | 26,7 | 54354 | 26,7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 60393 | 29,7 | 60393 | 29,7 |
| 4 | 388 | 46560 | 32,1 | 631993 | 232,7 | 678553 | 264,8 |
| 5 | 204 | 24480 | 17,8 | 330827 | 121,8 | 355307 | 139,6 |
| 6 | 210 | 25200 | 18,2 | 340557 | 125,4 | 365757 | 143,6 |
| 7 | 316 | 37920 | 26,5 | 515230 | 189,7 | 553150 | 216,2 |
| 8 | 354 | 42480 | 29,5 | 574083 | 211,4 | 616563 | 240,9 |
| 9 | 270 | 32400 | 22,9 | 437860 | 161,2 | 470260 | 184,1 |
| 10 | 270 | 32400 | 22,9 | 437860 | 161,2 | 470260 | 184,1 |
| 11 | 510 | 61200 | 41,4 | 827068 | 304,5 | 888268 | 345,9 |
| Всего по Северо-Восточной части | 2522 | 302640 | 211,3 | 4210225 | 1564,3 | 4512865 | 1775,6 |
| 12 | 108 | 12960 | 9,9 | 175144 | 64,5 | 188104 | 74,4 |
| 13 | 164 | 19680 | 14,5 | 267345 | 98,4 | 287025 | 112,9 |
| 14 | 156 | 18720 | 13,9 | 252986 | 93,1 | 271706 | 107,0 |
| 15 | 116 | 13920 | 10,6 | 189504 | 69,8 | 203424 | 80,4 |
| 16 | 136 | 16320 | 12,2 | 223324 | 82,3 | 239644 | 94,5 |
| Всего по Юго-Западной части | 680 | 81600 | 61,1 | 1108303 | 408,1 | 1189903 | 469,2 |
| Всего по планируемым участкам | 3202 | 384240 | 272,4 | 5318528 | 1972,4 | 5702768 | 2244,8 |
| Существующий жилой фонд (для расчета расхода газа принято - теплоснабжение от котлов) | 1962 (на 2013г.) | 235440 | 118,2 | 4287717 | 1587,2 | 4523157 | 1705,4 |
| Теплоснабжение общественных зданий от котельной №2а (схема теплоснабжения) | Общая нагрузка 1,3846 Гкал/ч | 0 | 0 | 498004 | 186,1 | 498004 | 186,1 |
| Итого: |  | 619680 | 390,6 | 10104249 | 3745,7 | 10723929 | 4136,3 |

- Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРП для участка в Северо-восточной части -1775,6 м3/ч, для участка Юго-Западной части - 469,2 м3/ч.

- Общий расчетный расход газа на нужды населения по Лесновскому сельскому поселению д. Лесная с учетом перспективных участков застройки – часовой- 4136,3 м3/ч, годовой- 10723929 м3/год.

- Возможность газоснабжения планируемых участков сетевым природным газом от существующего газопровода высокого давления диаметром 300 мм, с учетом расчетных расходов газа, предлагается дополнительно согласовать с соответствующими организациями.

- В связи с увеличением численности жителей в д. Лесная на планируемых участках на (3202 человека), следовательно, и расхода природного газа на нужды населения и теплоснабжение на расчетный срок на 2244,8 м3/ч, нагрузка на существующие газопроводы увеличивается. Предлагается как вариант решение газоснабжения планируемых участков сжиженным газом.

- Газификации планируемых участков предлагается сжиженным газом  от индивидуальных баллонных установок для каждого дома. Газ в баллонах будет доставляться автотранспортом с газонаполнительной станции г. Великий Новгород. Использование газа предусматривается только для нужд приготовления пищи. В таблице 8.3.2 приведена расчетная потребность сжиженного газа для нужд населения.

- Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом на одну четырехконфорочную плиту для использования сжиженного газа, установленную в каждом доме.

- Укрупненный показатель расхода сжиженного газа на 1 человека принят 102,6 кг/год при теплоте сгорания газа 93,25 МДж/м³ (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

- Общий расход потребления сжиженного газа для населения по планируемым участкам (без учета теплоснабжения), таблица 8.3.2.

- Таблица 8.3.2.

| Номер участка | Планируемое количество жителей | Расход сжиженного газа на приготовление пищи |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч |  |
| Участок в Северо-Восточной части | 2522 | 258757 | 119,1 | кварталы № 4-№ 11 |
| Участок в Юго-Западной части | 680 | 69768 | 32,1 | кварталы № 12-№ 16 |
| Всего | 3202 | 328525 | 151,2 |  |

- Общий расчетный расход сжиженного газа населением на планируемых участках, годовой 328 525 кг/год, часовой 151,2 кг/ч.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

- Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

- Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

- Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

- - не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- - не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

- Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).

- Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

- - на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

- - на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

- При пересечении газопроводом водных преград и оврагов следует учитывать требования п.5.4 СП 62.13330.2011.

- Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ предусматривается на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету не менее 10 метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны газораспределительных сетей.

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- - вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

- - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- - вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

- Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Основные объемы по газоснабжению участков, таблица 8.3.2.

- Таблица 8.3.2.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов, в том числе: Высокого давления Ø 57мм Ø 76мм Среднего давления Ø 160 мм Ø 110 мм Ø 90 мм Ø 90 мм | м | 6040 500 80 1660 2000 1800 | Газопровод стальной, подземный. Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРП), высокого давления | Компл. | 2 |  |

# 8.4. Сети связи

Сохраняются на перспективу объекты радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в д. Лесная.

# 8.5. Сети электроснабжения.

Проект электроснабжения проектируемых территорий населенного пункта д. Лесная Лесновского сельского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на проектируемых территориях.

Существующее положение.

Электроснабжение д. Лесная Лесновского сельского поселения осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ от ПС 110/10 «Лесная».

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектное предложение.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора д. Лесная Лесновского сельского поселения  подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf = 0,96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Отопление от индивидуальных газовых котлов.

Суммарные электрические нагрузки приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ, чел. | Населениена новых участках, чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦПМВт | cosf | S расч. на шинах 10 кВ ЦПМВА |  |
| 1 | кварталы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | - | 2522 | 1,25 | 0.96 | 1,3 |  |
| 2 | кварталы 12, 13, 14, 15, 16 | - | 680 | 0,335 | 0.96 | 0,350 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 3202 | 1,585 | 0,96 | 1,650 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/10 «Лесная» составит - 1,585 МВт (1,65 МВА, при при cosf = 0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах, в том числе:

1. Кварталы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:

Sтр = 1250/(0,8*0,85*0,96)=1915 кВА.

где:

1250кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,8 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96 – cosf.

С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 4 новых ТП из них:

2 шт КТП-1 х 400 и 2 шт КТП-2 х 400 кВА.

2. Кварталы 12, 13, 14, 15, 16:

Sтр = 335/(0,85*0,85*0,96)=483 кВА.

С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 3 новых КТП-1х250.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.	Строительство новых линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б и деревянных опорах от действующей ПС 110/10кВ «Лесная» до новых КТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 15 км, в том числе:

Кварталы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: –9,5км, в том числе двухцепная – 7,1 км;

Кварталы 12, 13, 14, 15, 16: – 5,5км.

2.	Строительство 7 новых ТП в том числе:

Кварталы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 –2 шт КТП-1 х 400 и 2 шт КТП-2 х 400 кВА;

Кварталы 12, 13, 14, 15, 16 – 3 шт КТП-1 х 250.

3.	Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 22,5 км, в том числе:

Кварталы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 –17,5 км.

Кварталы 12, 13, 14, 15, 16 – 5 км.

4.	Установка в КРУН - 10 кВ ПС 110/10 кВ «Лесная» 3-х дополнительных ячеек для присоединения проектируемых ВЛЗ – 10 кВ.

Необходимость дополнительной реконструкции ПС 110/10 «Лесная» определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. Проектируемые потребители ИЖС 3-й категории. Проектируемая ОД застройка Северной части – 2-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по воздушным ВЛИ-0,4кВ(ИЖС ) и кабельным (ОД) сетям по радиальной схеме.

# 8.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы вдоль дорог и далее в коллекторы дождевой канализации. Присоединение водоотводных канав необходимо осуществить через колодец с отстойной частью. Также целесообразно проложить коллекторы вдоль улиц, продольный уклон которых менее нормативных значений. Коллекторы отводят сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению ( выше отметки 23,00 м БС)

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Лесновского сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района - не менее 25%, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м; III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

На стадии проектирования:

- проектируемую трассу газопровода выбирают в наиболее безопасном месте с допустимым приближениями к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;

- применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;

- использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

При строительстве:

- для обеспечения качества сварных соединений газопровода выполняется контроль сварных стыков;

- предусмотреть ведение пооперационного контроля над всеми видами работ, производимыми на газопроводе, с обязательным документальным оформлением результатов контроля;

- после монтажа газопровода и запорной арматуры проводятся испытания на прочность и герметичность.

При эксплуатации:

- для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопроводе в здания и сооружения, расположенные в радиусе 50 метров от газопровода, следует контролировать целостность герметизации всех коммунальных вводов в здания и сооружения;

- необходимо обеспечить регулярный обход трассы газопровода;

- выдавать разрешения на производство земельных работ в зоне эксплуатируемого газопровода и вести постоянный контроль над производством земельных работ в этой зоне при постоянном присутствии представительства эксплуатирующей организации.

# 10. Основные технико-экономические показатели по Лесновскому сельскому поселению.

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га/тыс.км2 |  | 8950,1/0,089501 | 8950,1/0,089501 |
| 2. | общая площадь земель в границах населенных пунктов: |  | га |  | 437,1 | 500,3 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения |  | тысяч чел. |  | 1962 | 2200* |
|  |  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  | +12 |
| 2. | плотность населения |  | чел. на га |  | 0,22 | 0,25 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию) |  | м2/чел. |  | 16,8 | 46,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда |  | Sобщ., тыс. м2 |  | 32,94 | 101,20 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства |  | S, тыс. м2 общ. |  | - | 68,26 |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | - | 67,5 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда |  | S, м2 общ. |  | - | - |
|  |  |  | кол-во домов |  | - | - |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд |  | S, тыс. м2 общ. |  | - | 32,94 |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | - | 100 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. |  | мест |  | 280 | 280 |
|  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. |  | мест |  | 460 | 460 |
|  | Учреждения внешкольного образования |  | мест |  | - | 67 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Больницы |  | коек |  | - | - |
|  | Поликлиники (ФАП) |  | посещений в смену |  | 58 | 58 |
| 3. | объекты социального обеспечения |  | мест |  | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | м2 площади пола зала |  | - | 176-242 |
|  | Плавательные бассейны |  | м2 зеркала воды |  | - | - |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  | м2 |  | 1135 | 4290 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения |  | мест |  | 320 | 320 |
| 6. | объекты торгового назначения |  | м2 торговой площади |  | 489,9 | 1012 |
| 7. | объекты общественного питания |  | мест |  | 72 | 88-132- |
| 8. | организации и учреждения управления |  |  |  | - | 1 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | объект |  | - | 1 |
| 10. | объекты бытового обслуживания |  | раб. мест |  | н/д | - |
| 11. | объекты связи |  | отделения связи |  | 1 | 1 |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ |  | единиц/га |  | 1/4,8 | 1/4,8 |
|  | Полигоны ТБО |  |  |  |  |  |
|  | Мусороперерабатывающие заводы |  | единиц/ м3/год |  | - | - |
|  | Полигоны ТБО |  | единиц/га |  | - | - |
|  | Пождепо |  | автом. |  | - | 2 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | д. Лесная: |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего |  | м3/сут. | 640,77 |  | 1703,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | м3/сут. | 397,54 |  | 1055,17 |
|  | - на производственные нужды |  | м3/сут. | 243,23 |  | 661,52 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел. | 200 |  | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут.на чел. | 160 |  | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ |  | км |  |  |  |
|  | Ø 225 мм ПЭ |  | км | - |  | 6,55 |
|  | Ø 160 мм ПЭ |  | км | - |  | 4,16 |
|  | Ø 110 мм ПЭ |  | км | - |  | 8,97 |
| 5.2 | Канализация: |  |  |  |  |  |
|  | д. Лесная |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут |  | 418,40 |  | 1084,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут |  | 372,43 |  | 932,20 |
|  | - производственные сточные воды | м3/ сут |  | 45,97 |  | 151,93 |
|  | КНС №1 (h=4м, q=50м3/ч, Н=60м) | шт |  | - |  | 1 |
|  | КНС №2 (h=4м, q=25м3/ч, Н=50м) | шт |  | - |  | 1 |
|  | КНС №3 (h=4м, q=10м3/ч, Н=10м) | шт |  | - |  | 1 |
|  | КНС №4 (h=4м, q=10м3/ч, Н=20м) | шт |  | - |  | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км |  | - |  | - |
|  | Ø 225 ПЭ | км |  | - |  | 7,15 |
|  | Напорн.Ø 160 ПЭ | км |  | - |  | 10,46 |
|  | Напорн.Ø 110 ПЭ | км |  | - |  | 6,70 |
|  | Напорн.Ø 75 ПЭ | км |  | - |  | 1,20 |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение годовое Лесновское СП | МВт Гкал |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  |  |  |  |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход газа, в том числе: природный газ: - годовой - часовой сжиженный газ: - годовой - часовой | млн. м3/год м3/ч кг/год кг/ч |  | 1,646 |  | 10,7 4136,3 328525 151,2 |
| 5.4.1 | Расход газа централизованными источниками теплоснабжения (котельные) | м3/ч |  | - |  | 186,1 |
| 5.4.2 | Расход газа индивидуальными источниками теплоснабжения (котлы) | м3/ч |  | - |  | 1705,4 |
| 5.4.5 | Источники подачи газа по СП: |  |  | - |  |  |
| 5.4.5.1 | ГРС | шт. |  | - |  | - |
| 5.4.5.2 | Магистральный газопровод, отвод | км |  | - |  | - |
| 5.4.6 | Сооружения и газопроводы: |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.1 | Газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) | шт |  |  |  | 2 |
| 5.4.6.2 | Газопроводы, в том числе: | км |  |  |  | 6,040 |
|  | Высокого давления: Ø 57 мм Ø 76 мм | км |  |  |  | 0,50 0,08 |
|  | Среднего давления: Ø 160 мм Ø 110 мм Ø 90 мм | км |  |  |  | 1,66 2,00 1,80 |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год |  |  |  | + |
| 5.5.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год |  |  |  | 2170 |
| 5.5.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |  | +1,585 |
| 5.5.4 | протяженность сетей, в том числе: | км |  | н/д |  |  |
|  | ЛЭП 10 кВ | км |  |  |  | 15,00 |
|  | ЛЭП 0,4 кВ | км |  |  |  | 22,5 |
| 5.5.5 | КТП |  |  |  |  |  |
|  | КТП-1х400 | шт |  |  |  | 2 |
|  | КТП-2х400 | шт |  |  |  | 2 |
|  | КТП-1х250 | шт |  |  |  | 3 |
| 5.6. | Связь |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 100 |  | 100 |
| 5.6.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  | 70 |  | - |

* - увеличение численности населения на расчетный срок с учетом планируемых кварталов составит:

2200 + 3202 = 5402 человека.

# Заключение.

Настоящие изменения генерального плана Лесновского сельского поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Лесновского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Лесновского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

## Приложение 1